Uputstvo za upotrebu

Pre upotrebe proizvoda, pročitajte uputstva za upotrebu.

PLASTIDENTIN

Privremeno punjenje

MEDICINSKI PROIZVOD  za upotrebu samo od strane stomatologa

Primena

Sredstvo za privremeno punjenje šupljina kod živih zuba i gde nije preporučen pritisak na dno šupnjine.

##### Tehnički i medicinski podaci

Sastav: cink oksid, cink sulfat, kalcijum sulfat, polivinil acetat, dibutil adipat.

Bezposredno pakovanje: plastična kutija sa 10 g proizvoda.

Opis delovanja

Pod uticajem vlage u usnoj duplji, sastojci proizvoda se vezuju i pasta se stvrdne stvarajući punjenje šupljine. Dobijeni ispun dobro prijanja na dentin i nema iritirajući efekat na pulpu i desni.

Rukovanje proizvodom

Uzeti  pastu lopaticom od nerđajućeg čelika. Nakon tretmana zubnog kaviteta, u kavitet staviti odgovarajuću količinu paste  pomoću ulagača ili napunjača  pritiskajući na zidove kaviteta, ukloniti višak paste i zagladiti površinu.

Upozorenja, mere opreza i kontraindikacije

- Pre nanošenja punjenja, temeljno operite i osušite zidove šupljine; temeljna priprema kaviteta utiče na kvalitet i nepropusnost ispuna.

- Nemojte koristiti proizvod za zaptivanje umetaka koji sadrže organske rastvarače i umetaka koji zahtevaju jako i čvrsto punjenje, npr. umetke sa preparatima za komorno beljenje.

- Nemojte koristiti proizvod u slučaju preosetljivosti na njegove komponente.

- Proizvod se stvrdne za oko 2 sata; pacijent treba da se uzdrži od jela tokom ovog vremena.

- Zbog nedovoljne izdržljivosti, privremena plomba treba da ostane u zubu 1-2 nedelje. Pacijenta treba obavestiti o potrebi da se vrati na sledeći pregled.

- Zbog svojstava privremenih materijala, koji pokazuju manju mehaničku čvrstoću, moguće su mikropukotine i posledično ponovna infekcija, što dovodi do potrebe za ponovnim tretmanom.

- Opisano je nekoliko in vitro studija koje ukazuju na mogući citotoksični efekat privremenih materijala kalcijum sulfata na zubna tkiva.

Izaziva ozbiljna oštećenja oka.

Koristite zaštitne rukavice / zaštitnu odeću / zaštitu za oči / zaštitu za lice.

NAKON KONTAKTA SA OČIMA: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Uklonite kontaktna sočiva, ako ih imate i ako je to lako učiniti. Nastavite sa ispiranjem.

Veoma toksičan za vodene organizme sa dugotrajnim efektima.

Odložiti sadržaj/kontejner u skladu sa zahtevima za odlaganje.

Mesto i uslovi skladištenja

Čuvati u dobro zatvorenoj posudi. Zaštititi od vlage.

Držati van domašaja dece.

Čuvati na temperaturi od 15°C - 25°C.

Broj serije proizvoda je naveden na neposrednom i spoljašnjem pakovanju

proizvodi.

Rok upotrebe je naveden na neposrednom i spoljašnjem pakovanju proizvoda. Nemojte koristiti proizvod nakon isteka roka trajanja. Nakon otvaranja pakovanja, rok trajanja se ne menja, pod uslovom da se pakovanje pažljivo zatvori nakon svake upotrebe.

Svaki ozbiljan incident u vezi sa uređajem mora se prijaviti proizvođaču i nadležnom organu (predsedniku Kancelarije za registraciju lekova, medicinskih proizvoda 
i biocidnih preparata).

Proizvođač:

CHEMA-ELEKTROMET

Spółdzielnia Pracy

ul. Przemysłowa 9

35-105 Rzeszów, Polska

www.chema.rzeszow.pl

e-mail: chema@chema.rzeszow.pl

Objašnjenja

- - posebnu pažnju treba obratiti na tekstove označene ovim znakom

Ažurirano: 2021-09

|  | Ažurirao je: | Prihvatio: | Odobren od strane: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozicija: Ime i prezime: | Samostalni službenik za upravljanje riѕikom Rizik Agnieszka Hadała | Vršilac dužnosti načelnika Odeljenja za razvoj Anna Slaczka | Zamenik predsednika Upravnog odbora Jaroslav Kalita | Predsednik Upravnog odbora Artur Ziomek |
| Datum: | 08.09.2021 | 08.09.2021 | 08.09.2021 | 08.09.2021 |
| Potpis: |  |  |  |  |